Esempio 1 (comando per Inserimento Totale) 
12345 INS TOT
Risposta SMS:

COMANDO ESEGUITO:
INSERITO TOTALE – 

NESSUNA ANOMALIA –

oppure >
APERTA ZONA N: XX-XX- (max 16 zone)







ASSENZA RETE







AVARIA TENSIONI
Esempio 2 (comando per Inserimento Settore 2)
12345 INS 2
Risposta SMS:

COMANDO ESEGUITO:
INSERITO SETTORE -/2/-/-   
NESSUNA ANOMALIA –

oppure >
APERTA ZONA N: XX-XX- (max 16 zone)
ASSENZA RETE

AVARIA TENSIONI
Esempio 3 (comando per Inserimento Settore 2 e 4)

12345 INS 2,4
Risposta SMS:

COMANDO ESEGUITO:

INSERITO SETTORE -/2/-/4         

NESSUNA ANOMALIA –

oppure >
APERTA ZONA N: XX-XX- (max 16 zone)

ASSENZA RETE

AVARIA TENSIONI

Esempio 4 (comando per Disinserimento)
12345 DISINS
Risposta SMS:

COMANDO ESEGUITO:

DISINSERITO –
NESSUNA ANOMALIA –

oppure >
APERTA ZONA N: XX-XX (max 16 zone)
ASSENZA RETE

AVARIA TENSIONI
Esempio 5 (comando per attivare Uscita 2) (programmata come bistabile)
12345 USCITA 2 ON
Risposta SMS:

COMANDO ESEGUITO:

USCITA N.2 ATTIVATA –

Esempio 6 (comando per disattivare Uscita 2) (programmata come bistabile)
12345 USCITA 2 OFF
Risposta SMS:

COMANDO ESEGUITO:

USCITA N.2 DISATTIVATA –

Esempio 7 (comando per attivare Uscita 3) (programmata come impulsiva) 
12345 USCITA 2 ON


Risposta SMS:

COMANDO ESEGUITO:

USCITA N.3 ATTIVATA IMPULSIVA –
Esempio 8 (comando per richiesta di stato)

12345 STATO
Risposta SMS:

STATO:

DISINSERITO – 

NESSUNA ANOMALIA –

oppure >
APERTA ZONA N: XX








ASSENZA RETE








AVARIA TENSIONI

Esempio 9 (comando per richiesta di stato)
12345 STATO
Risposta SMS:

STATO:

INSERITO TOTALE – 

NESSUNA ANOMALIA –

oppure >
APERTA ZONA N: XX
USCITA N. X ATTIVATA 



ASSENZA RETE








AVARIA TENSIONI

Esempio 10 (comando per richiesta di stato)

12345 STATO
Risposta SMS:

STATO:

INSERITO SETTORE -/2/-/-    

NESSUNA ANOMALIA –

oppure >
APERTA ZONA N: XX

USCITA N. X ATTIVATA 



ASSENZA RETE








AVARIA TENSIONI

Esempio 11 (comando per richiesta di stato sbagliata )
12345 STATA
Risposta SMS:

COMANDO ERRATO

Esempio 12 (comando per attivare una uscita inesistente )
12345 USCITA 6 ON
Risposta SMS:

ERRORE USCITA

Esempio 12 (comando per inserimento Totale inviato mentre qualcuno sta operando

           sulla tastiera della centrale per inserimenti o programmazioni)  

12345 ins tot
Risposta SMS:

COMANDO NON ESEGUIBILE 






